Приложение к приказу

управления образования

от 08.09.2025  № 08092 о.д.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ОБУСТРОЙСТВА ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 5. ч. 1. ст. 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует порядок обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Усть-Цилемского района (далее – образовательные организации), обустройства прилегающих к ним территорий.

1.2. Настоящее Положение является обязательным для всех муниципальных образовательных организаций муниципального района «Усть-Цилемский» Республики Коми.

1.3. Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется на основании и в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Требования к содержанию зданий и сооружений

2.1. Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» передает образовательным организациям в оперативное управление здания и сооружения, необходимые для осуществления установленных уставами образовательных организаций видов деятельности.

2.2. Собственником имущества образовательной организации, закрепленного за ней на праве оперативного управления, является администрация района. Образовательная организация не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться указанным имуществом без согласия собственника.

2.3. При осуществлении оперативного управления имуществом образовательная организация обязана:

2.3.1. Использовать закрепленное за ней на праве оперативного управления имущество эффективно и строго по целевому назначению.

2.3.2. Не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации.

2.3.3. Осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ней имущества (при выделении необходимого финансирования).

2.3.4. Согласовывать с собственником сделки с имуществом (аренда, безвозмездное пользование, иной способ распоряжения имуществом), приобретенным за счет средств, выделенных из местного бюджета муниципального района.

2.4. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими правовыми актами, а также в случаях правомерного изъятия имущества у образовательной организации по решению собственника.

2.5. Все здания и сооружения образовательных организаций на основании приказа руководителя закрепляются за назначенным по образовательной организации ответственным лицом, на которое возлагается обязанность по осуществлению контроля соблюдения правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений.

2.6. При наличии технического заключения (экспертизы) специализированной организации о ветхости или аварийности зданий (сооружений) эксплуатация данных объектов прекращается.

2.7. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений является составной частью системы их эксплуатации и технического обслуживания и включает в себя осуществление осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, их конструктивных элементов и инженерного оборудования, проведение консультационной работы с персоналом, занятым эксплуатацией и техническим обслуживанием по правилам содержания и использования зданий и сооружений.

2.8. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителей образовательных организаций.

2.9. За содержание зданий и сооружений образовательных организаций назначается ответственное лицо. Ответственный за эксплуатацию зданий обязан обеспечить:

2.9.1. техническое обслуживание (содержание) зданий, которое включает в себя контроль за состоянием здания, поддержание его в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем;

2.9.2. осмотры зданий в весенний и осенний периоды, подготовку к сезонной эксплуатации с составлением актов;

2.9.3. в случае обнаружения во время осмотров зданий образовательных организаций дефектов, деформации конструкций и оборудования ответственный за эксплуатацию здания незамедлительно докладывает о неисправностях и деформациях руководителю образовательной организации, а руководитель образовательной организации – учредителю.

2.10. Готовность образовательной организации к началу нового учебного года определяется в ходе проверки  комиссией по приемке готовности образовательной организации к началу нового учебного года. По итогам приемки составляется и подписывается      акт готовности образовательной организации.

3. Цели и сроки осуществления контроля

за техническим состоянием зданий и сооружений

3.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений включает в себя проведение плановых, внеплановых и частичных осмотров зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования.

3.2. Целью осмотров является получение информации о фактическом техническом состоянии зданий и сооружений, их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также контроль за соблюдением правил их содержания и использования.

3.3. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год – весенние и осенние осмотры.

3.4. Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технического оборудования, прилегающей территории, после окончания эксплуатации в зимних условиях, сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра.

3.5. Осенние осмотры проводятся для проверки готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях, до начала отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

3.6. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов).

3.7. Частичные осмотры зданий и сооружений проводятся с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов. Периодичность частичных осмотров устанавливается руководителем образовательной организации.

3.8. Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий.

4. Организация проведения осмотров зданий и сооружений

4.1. Плановые осмотры зданий и сооружений осуществляются комиссиями. Персональный состав комиссий и их председатели назначаются приказом руководителя образовательной организации. В работе комиссий участвуют лица, назначенные ответственными за соблюдение правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений, а также пользователи зданий и сооружений.

4.2. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся комиссиями, состав которых определяется приказом руководителя образовательной организации в зависимости от последствий неблагоприятных факторов.

4.3. Результаты работы комиссий по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актами, в которых отмечаются выявленные недостатки, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в процессе эксплуатации зданий и сооружений и меры по их устранению (Приложения 1, 2).

4.4. При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов после воздействия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности зданий и сооружений (Приложение 3).

4.5. На основании актов осмотров разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

4.6. Частичные осмотры зданий и сооружений осуществляются ответственными лицами, за которыми они закреплены.

4.7. Результаты частичных осмотров и контроля за техническим состоянием зданий, сооружений, отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования фиксируются ответственным лицом в журнале учета технического состояния здания (сооружения), который предъявляется комиссии по проведению плановых осмотров (Приложение 4).

5. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

5.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

5.1.1. Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

5.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

5.1.3. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

5.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

5.2.1. Внешнее благоустройство.

5.2.2. Фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование.

5.2.3. Ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства).

5.2.4. Кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах.

5.2.5. Поэтажно перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование.

5.2.6. Строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования.

5.2.7. Соблюдение габаритных приближений.

5.2.8. Наружные коммуникации и их обустройства.

5.2.9. Противопожарные устройства.

5.2.10. Прилегающая территория.

5.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

5.3.1. Сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам.

5.3.2. Конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам.

5.3.3. Выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

5.4. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, влажности и других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательного учреждения, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня учредителю образовательного учреждения.

5.5. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения.

5.6. В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

5.7. По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых руководитель образовательной организации дает поручения об устранении выявленных нарушений, при необходимости, обращается в адрес управления образования.

5.8. По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмостки, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

5.9. Для обеспечения содержания зданий и сооружений, обустройства прилегающих территорий образовательных организаций ежегодно формируется план ремонтных работ в образовательных организациях, включающий в себя мероприятия по подготовке к новому учебному году, осенне-зимнему периоду, выполнению предписаний надзорных органов (Приложение 5).

6. Требования к обустройству прилежащей к образовательной организации территории

6.1. Образовательная организация обязана осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной за ней территории.

6.2. Территории образовательных организаций ограждаются по всему периметру и озеленяются согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.

6.3. Территории образовательных организаций должны быть без ям и выбоин, ровными и чистыми. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

6.4. Территории образовательных организаций своевременно очищаются от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

7. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

7.1. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств местного бюджета.

7.2. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий содержит следующие виды расходов:

7.2.1. Приобретение коммунальных услуг.

7.2.2. Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий (сооружений) образовательных организаций.

7.3. Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется распорядителями бюджетных средств – администрацией муниципального района «Усть-Цилемский» Республики Коми, управлением образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению об обеспечении содержания зданий и сооружений образовательных организаций муниципального района «Усть-Цилемский» Республики Коми, обустройства прилегающих к ним территорий

АКТ общего весеннего осмотра здания (сооружения)

#### "__" __________________ г.						населенный пункт

1. Название здания (сооружения) __________________________________________________

2. Адрес _______________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) ___________________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки ________________________________________________________________

6. Материал стен ________________________________________________________________

7. Этажность ___________________________________________________________________

8. Наличие подвала ______________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя _________________________________________________________________

Членов комиссии:

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

Представители:

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

произвела осмотр _______________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения)

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
а) кровля _______________________________________________________________________

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) _____________________________________

в) фасад и наружные водостоки ____________________________________________________

г) внутренние помещения _________________________________________________________

д) подвальные и встроенные помещения _____________________________________________

е) отмостки и благоустройство _____________________________________________________

ж) отопление, ___________________________________________________________________

з) электроснабжение и освещение __________________________________________________

и) оборудование, инженерные устройства ___________________________________________

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов ______________________________________________________________

2) простукивание внутренних стен и фасада _________________________________________

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций _____________________________________

4) взятие проб материалов для испытаний ___________________________________________

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования ____________________________

Выводы и предложения:__________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению об обеспечении содержания зданий и сооружений образовательных организаций муниципального района «Усть-Цилемский» Республики Коми, обустройства прилегающих к ним территорий

Акт осеннего осмотра здания (сооружения)

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

"__" ___________________ г.						населенный пункт
1. Название здания (сооружения)___________________________________
2. Адрес _
3. Владелец (балансодержатель) ___________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________

5. Год постройки ________________________________________________

6. Материал стен ________________________________________________

7. Этажность ____________________________________________________

8. Наличие подвала ______________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя ___________________________________________________

Члены комиссии:

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

Представители

1. _____________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях ______________________

наименование здания (сооружения)

________________________________________________________________________________

по вышеуказанному адресу и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
а) кровля _______________________________________________________________________

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) ____________________________________

в) фасад и наружные водостоки ____________________________________________________

д) внутренние помещения _________________________________________________________

е) подвальные и встроенные помещения _____________________________________________

ж) отмостки и благоустройство ____________________________________________________

з) отопление, ____________________________________________________________________

и) местное отопление, дымоходы, газоходы __________________________________________

к) электроснабжение и освещение __________________________________________________

л) оборудование, инженерные устройства ____________________________________________

2. Обеспеченность:

а) топливом (запас в днях) _________________________________________________________

б) уборочным инвентарем _________________________________________________________

3. Выполнение противопожарных мероприятий _________________________
________________________________________________________________________________

Выводы и предложения: _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Положению об обеспечении содержания зданий и сооружений образовательных организаций муниципального района «Усть-Цилемский» Республики Коми, обустройства прилегающих к ним территорий

АКТ внепланового осмотра зданий (сооружений)

"__" _________________ г.					населенный пункт

Название здания (сооружения) __________________________________________

Адрес _______________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) __________________________________________

Материал стен _______________________________________________________

Этажность ___________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя ___________________________________________________________________

Члены комиссии ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Представители __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

произвела осмотр ________________________, пострадавших в результате ________________________________________________________________________________

наименование зданий (сооружений)

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных воздействий ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий ________________________________________________

________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Положению об обеспечении содержания зданий и сооружений образовательных

организаций муниципального района «Усть-Цилемский» Республики Коми,

обустройства прилегающих к ним территорий

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОСМОТРОВ

технического состояния здания (сооружения)

Наименование здания (сооружения)

Адрес _________________________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) ____________________________________________________________________

Должность и фамилия лица, ответственного за содержание здания _____________________________________

| Дата проверки | Вид проверки | Объекты, кем проведена проверка (должность, Ф.И.О.) | Описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строительных конструкций | Мероприятия по устранению замечаний, ответственный | Отметка об устранении замечаний (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания (сооружения), и предъявляется комиссиям при проведении плановых осмотров.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Положению об обеспечении содержания зданий и сооружений образовательных организаций

муниципального района «Усть-Цилемский» Республики Коми, обустройства

прилегающих к ним территорий

План ремонтных работ в муниципальной образовательной организации

___________________________________________________________________

(наименование образовательной организации)

| № п/ п | Наименование | Наименование работ. Сметная стоимость, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт системы отопления и вентиляции, приборы учета тепла | Ремонт системы водоснабжения | Ремонт системы канализации | Ремонт наружных теплотрасс и котельных | Ремонт помещений | Ремонт фасадов и фундаментов | Ремонт ограждений, благоустройство территорий | Ремонт оборудования | Устройство и ремонт АПС И СО | Замена и ремонт ветхой электропроводки | Противопожарные мероприятия | Ремонт кровли | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |